Pakkumuse küsimine Hillar Hanssoo Põhikooli õppekabiinile

Üldised andmed:

- Hankija andmed:

  - Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide

  - Kontaktisik: Enn Lehtpuu

  - Kontakttelefon: 5296515, enn.lehtpuu@paide.ee

  - Küsimuste korral saata küsimus aadressil: enn.lehtpuu@paide.ee

  - Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.

  - Pakkumus peab sisaldama transporti, paigaldust ja pakendi utiliseerimist.

  - Hinnapakkumuse vorm: pakkumus esitada punktis 4 toodud tabeli kujul.

  - Maksetingimused: vt hinnaküsimise punkt 3

  - Hinnapakkumise esitamise aeg:  12. mai 2025 kell 10:00

  - Hinnapakkumise esitamise viis: elektroonselt e-aadressil enn.lehtpuu@paide.ee.

- Teenuse objekt:

  - Paide Hillar Hanssoo Põhikooli 1. korruse koridori 10-kohalise õppekabiini paigaldamine, mööbliga sisustamine, RFID kaardilugejaga ukseluku paigaldus ja pakendite utiliseerimine.

  - Õppekabiini paigaldamise ajavahemik on 11.08.2025 - 25.08.2025 ja Tellijale tuleb üle anda 25.08.2025.

- Tehnilised tingimused ja kirjeldus:

  - Kabiini välimised mõõtmed: laius – 410 cm, sügavus – 310 cm, kõrgus – 240 cm

  - Sisemised mõõtmed: laius – 400 cm, sügavus – 300 cm, kõrgus – 220 cm

  - Kitsamad/otsa seinad kaetud laminaatkattega

  - Külgmised siseseinad on kaetud ECOfelt vildilaadse materjaliga; toon – dark grey

  - Kabiinis on vaipkate; toon – 64051 dark grey

  - Alumiiniumist detailide viimistlus – RAL-9004 (must)

  - Klaasseinte paksus – 16,7 mm

  - Kahekordne klaasist paremakäeline lükanduks (ukseava laius 87 cm, lävepakk 15 mm – ratastooliga ligipääsetav)

  - Kabiinil on tööstuslik radiaalne ventilaator (positiivne õhurõhk)

  - Kabiinil on kahekordne G4 filter (vahetatavad)

  - Kabiinis on CO2 mõõtja, mis jälgib CO2 taset ning reguleerib õhu ventilatsiooni kiirust automaatselt normi piiridesse

  - Kabiinis on liikumisanduriga valgustus

  - Kabiinis on 4000K LED valgusti, dimmerdatav

  - Mürasummutamistase vastavalt ISO23351-1 standardile – A-klass

  - Kabiinis on 4 pistikupesa

  - Kabiinis on USB-A ja -C laadimispesad

  - Kabiinis on tehnikapaneel (TECH-panel), kus on tugevvoolupesad, USB-laadimispesad, RJ45-pesad, ventilatsiooni ja valgustuse reguleerimine.

  - Kabiini lükanduksel on elektromagnetlukk ja RFID kaardilugeja

  - Kabiinil on vähemalt 5-meetrine toitekaabel

  - Nabrutas Aura tool – 7 tk

  - Elektriliselt kõrgusreguleeritav töölaud, mõõtmed 200 cm x 80 cm, kõrgus 63-128 cm – 1 tk

- Maksetingimused.

  - Tellija tasub tööde eest töövõtja poolt esitatud e-arve alusel 14 päeva jooksul arve esitamisest arvates.

- Hinnapakkumise vorm:

|  | Asukoht, teostatud töö | Hind eurodes ilma km-ta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paide Hillar Hanssoo Põhikoolile 10-kohalise õppekabiini transport, paigaldus, mööbliga sisustamine, RFID kaardilugejaga ukseluku paigaldamine, pakendi utiliseerimine. |  |

Hinnale lisandub käibemaks 22 %

Edukas pakkumus on odavaim pakkumus.