Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide linna Staadioni tn tänavavalgustuse ehitamine“ hankedokument.

Paide Linnavalitsus (asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14, 72711 Järva maakond, registrikood 77000246, tel 3838600) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus  vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

- Riigihanke nimetus: „Paide linna staadioni tn tänavavalgustuse ehitamine“.

- Hankija (tellija) andmed:

  - Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide.

  - Kontaktisik: Enn Mäger, Paide Linnavalitsus, ehituse peaspetsialist, tel: 5077131, enn.mager@paide.ee .

  - Küsimuste korral saata küsimus e-postiga. E-posti küsimusele antakse siduv vastus, suuliselt saadud vastus ei pruugi olla siduv.

- Hanke eesmärk: Paide linna Staadioni tänavale tänavavalgustuse rajamine analoogselt olemasoleva jalgpalli esise valgustusega.

- Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.

  - Võimalike vastuolude puhul erinevates hankedokumentides ja nende osades on siduv käesolev dokument.

  - Tööde teostamise aluseks on hankedokumentide lisaks olev ehitusprojekt. Mastide kõrgus, mastide, konsoolide ja valgustite kujundus (sh värvus, visuaalne väljanägemine) ning tehnilised näitajad on analoogsed varem ehitatud jalgpallihalli esise valgustussüsteemiga ja moodustavad sellega ühtse kujunduse. Alternatiivina näidata pakkumuses pakkumuse maksumuse ja ehitustööde kestvuse võimaliku muutuse, kui mastide, konsoolide valgustite värvus on standardne (tsingitud või alumiinium).

  - Kõik tööd tehakse vastavalt kehtivatele normidele. Tööd loetakse lõppenuks peale valgustuse töö kontrollimist, tavapäraste kontrolltoimingute teostamist ja täite- ning kontrolldokumentatsiooni esitamist tellijale ning lõplikult korrastatud töömaa üleandmist tellijale.

  - Tööde koosseisu kuulub ka projekti nõuetele ja töömaa situatsioonile vastavuse kontrollimine ja  vajadusel projekti täpsustamine ja konkretiseerimine lähtuvalt projekti kontseptsioonist, muudatuste eelnev kooskõlastamine tellijaga.

  - Pakkuja vaatab pakkumuse ettevalmistamise faasis objekti hoolega üle, mõõdab objekti üle, määrab tööde mahud lähtuvalt oma metoodikast, arvestab reaalsete tingimustega ning koostab vastavalt sellel pakkumuse. Ebaselguse puhul küsib tellijalt selgitusi.

  - Projekti joonistel ei ole detailselt ära näidatud maanduse ehitust. Pakkumuse lähtuda põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioonis ja tööde mahtudes loetelus antud mahtudest ja ehitusnormidest.

  - Töömaaga piirneval alal asub geodeetiline punkt 644, mille kaitsmiseks on projektis kaablitrass osaliselt nihutatud perspektiivsele jalg- ja jalgrattateele. Hankija on kasutusele võtnud meetmed, et geodeetiline punkt 644 likvideerida antud asukohast ja paigutada ümber teise asukohta, kus see ei sega piirkonna ehitustegevust. Pakkuja näitab oma pakkumuses võimaliku pakkumuse maksumuse muutumise, kui geodeetilise punkti asukohta muudetakse ja kaablitrassi ei tule viia ümber selle (kaablitrass paigaldatakse sirgelt perspektiivse haljasala alla).

  - Tööde koosseisu kuuluvad kõik tegevused, mis on vajalikud objekti ehitamiseks ja legaalseks sisselülitamiseks ( sh objekti mahamärkimine, kaeveloa taotlemine, töölubade taotlemine ja kooskõlastamine töötamiseks teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonides, vajadusel teiste kommunikatsioonide ümberpaigutamine, nendele täiendavate kaitsemeetmete kasutuselevõtt, teostatud tööde dokumenteerimine, katsetamine, kontrolli ja auditeerimise korraldamine, tavapäraste dokumentide esitamine tellijale, ehitatava tänavavalgustuse ühendamine olemasolevate tänavavalgustussüsteemidega.

  - Töömaa piirneb avalikult kasutatava tänavamaaga ja spordirajatistega ning neid teenindavate objektidega. Tänaval liikluse sulgemine ja ligipääs spordirajatistele üldreeglina ei ole lubatud. Erandid kooskõlastada tellijaga. Objektiga piirneval alal toimub tulevikus jalg- ja jalgrattatee ehitus. Tööd teostatakse viisil, mis ei nõua tulevikus paigaldatud kaablite täiendavat kaitset ja ümberpaigutust (kaabli paigaldussügavus, kaablit kogu ulatuses kaitsva toru kaitseklass).

  - Tööde koosseisu kuuluvad ka need tööd ja tegevused, mis tavapäraselt kuuluvad analoogsete tööde koosseisu (objekti piiramine ja tähistamine, et vältida kõrvaliste isikute sattumist töömale nii objekti kahjustamise vältimiseks kui ka isikute kaitsmiseks tööga kaasnevate ohtude eest), objekti jooksev ja tööde lõpetamise järgne koristus, prügi äravedu ja utiliseerimine, enda poolt rikutud haljastuse jne taastamine esialgsel kujul jne.

  - Töömaa ja töömaaga piirnevate alade ja konstruktsioonide taastamine vähemalt  esialgsel kujul. Kaablikaeviku tagasitäide koos täite tihendamisega piirneva ala tiheduseni toimub piirnevate aladega analoogsete materjalikihtidega (haljasaladel analoogse kivivaba kasvupinnasega koos murukülviga või mätastamisega, teede ja platside puhul ümbritsevaga analoogsete materjalikihtidega koos pinnakatte taastamisega). Vältida edaspidiseid vajumisi ja ümbritsevast pinnast erinevaid külmakerkeid.

  - Pakkuja ei eelda, et kasutusvalmis objekti valmimiseks teeb töid või kulutusi veel keegi peale töövõtja. Tööd tehakse „hea tava“ kohaselt.

  - Teostamisele tulevad tööd:

    - Lähtuda hankedokumentidele lisatud ehitusprojektist.

- Hankelepingu põhilised tingimused

  - Eduka pakkumuse teinud isikuga (isikutega) sõlmitakse hankeleping.

  - Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi.

  - Kõik hankelepingu täitmisega seotud otsesed ja kaudsed kulud sisalduvad lepingu maksumuses ja need kannab töövõtja, kui hankedokumendist ei tulene teisiti.

  - Töövõtja annab teostatud töödele ja kasutatavatele materjalidele ning seadmetele 36 kuulise garantii.

  - Hankelepingut rahastatakse Paide linna eelarvest. Tasumine toimub ühekordselt peale kõigi tööde lõpetamist, kui ei lepita teisiti kokku, 20 päeva jooksul peale tellija poolt aktsepteeritud akti ja töövõtja poolt läbi arvekeskuse esitatud arve alusel.

  - Tellijal ei ole kohustust tasuda eelnevalt kokku leppimata lisatööde ja -kulutuste eest.

  - Tellijal on õigus (enne tasumist) nõuda töövõtjalt selgitusi ja/või dokumente tööde ja kasutatud materjalide kohta.

  - Tellijal on õigus jätta ära ja lisada töid ning muuta tööde mahtusid.

  - Edukaks tunnistatud pakkuja on kohustatud hankelepingu allkirjastama 7 päeva jooksul edukaks tunnistamisest. Nõude pakkujapoolse rikkumise puhul on hankijal õigus see pakkumus tagasi lükata ja viia läbi uus pakkumuste hindamine või korraldada uus hange.

  - Hankelepingu täitmise tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada leppetrahvi kuni 0,2 % iga hilinetud päeva eest.

  - Tasumise tähtaja ületamisel on töövõtjal õigus rakendada leppetrahvi kuni 0,2 % tasumata summast iga hilinetud päeva eest.

  - Ilmastiku, mille puhul ei ole võimalik töid teostada, rakendatakse tehnoloogilist pausi ja see aeg ei lähe tööde teostamise aja sisse.

- Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.

  - Pakkujate individuaalse seisundi nõuded.

    - Hankijal on  õigus mitte ei sõlmida hankelepingut isikuga ja kõrvaldada ta  hankemenetlusest mis tahes aja, kui tal on riiklike maksude võlg üle 100 euro. Hankija kontrollib nõude täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasist.

  - Pakkuja majanduslik ja finantsseisund

    - Pakkuja peab olema piisava majandusliku võimekusega. Nõue on täidetud, kui tema  2024. aasta netokäive on vähemalt 120 000 eurot. Hankija kontrollib nõude täitmist avalikest andmetest või pakkuja esitab vastava näitaja pakkumuse koosseisus või väljavõtte aastaaruandest netokäibe kinnitamiseks.

  - Pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus.

    - Pakkujal peab olema pädev pakutavate tööde teostamiseks. Nõue on täidetud, kui pakkujal on MTR-s registreering seadmetööd - elektritööd, või pakkuja pakutavate tööde teostamise eest vastutaval isikul on vähemalt kvalifikatsioon elektriinsener, tase 6 või diplomeeritud elektriinsener tase 7.

    - Pakkuja on 2020. kuni pakkumuse esitamiseni ehitanud vähemalt ühe analoogse objekti (elektri välisvõrk või välisvalgustussüsteem maksumusega vähemalt 10000 eurot.

- Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded:

  - Lisa 1 vormikohane pakkumus ja sellele lisatud dokumendid saata (pakkuja seadusliku esindaja poolt digitaalselt allkirjastatult) e-posti aadressile enn.mager@paide.ee hiljemalt 21.11.2025 kella 13.00-ks. Märgusõnaks „Paide linna Staadioni tn tänavavalgustuse ehitamine pakkumus“.

  - Ühispakkumuse puhul lisada ühispakkujate volikirjad nende esindajale volituste andmise kohta;

- Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg

  - Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta

  - Pakkumuste tagasilükkamine. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui

  - kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;

  - ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.

- Täiendava teabe nõudmise õigus.

  - Infovahetus hankija ja pakkujate vahel toimub e-posti vahendusel.

  - Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks.

  - Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.

- Läbirääkimiste pidamine

  - Hankijal on õigus pakkujatega pidada läbirääkimisi pakkumuse maksumuse, tööde teostamise aja ja muude sisuliste küsimuste osas ning anda pakkujatele võimalus pakkumuste korrigeerimiseks.

- Pakkumuse edukaks tunnistamine

  - Hankijal on õigus pakkumus edukaks tunnistada kas kõigi pakutavate tööde ja mahtude osas või ainult mõne töö osas (sõltuvalt pakkumuste maksumusest ja tellija maksejõust). Edukaks tunnistatakse tellijale soodsaim pakkumus, lähtuvalt pakkumuse maksumusest, tööde kestvusest ja ajast, kasutatavast tehnoloogiast ja töökorraldusest).

Lisa 1

Saata enn.mager@paide.ee hiljemalt 21.11.2025 kella 13.00- ks.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange

„Paide linna Staadioni tn tänavavalgustuse ehitamine“

PAKKUJA KINNITUSED JA pakkumus

Hankija Paide Linnavalitsus, registrikood 77000246,

Pakkuja:

Nimi		……………………………….

Registrikood	………………………………..

Postiaadress	………………………………..

E-post		……………………………….

Telefon	……………………………….

Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas

Nimi	……………………………...

E-post	……………………………….

Telefon……………………………….

Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et (korrigeerida teksti, et väited kehtiksid pakkuja kohta)

- Meil puudub 100 eurot ületav riiklike maksude võlg.

- Meie 2024. majandusaasta käive oli ….. eurot.

- Meie tehniline ja kutsealane kvalifikatsioon on tõendatud:

  - Omame MTR-s registreeringut, mis annab õiguse elektritööde teostamiseks.  Lisatud link registrisse või dokumendi koopia.

  - Töid juhtival spetsialistil ………………….. (ees- ja perekonnanimi, isikukood) on ehitusinseneri tase …………………….  (dokumendi koopia lisatud).

  - Analoogse objektina esitame (objekti nimetus, tellija nimi, objekti rahaline maht, tööde teostamise aeg) ……………… .

  - Pakkumuse koostamisel ja esitamisel oleme arvestanud kõiki hankedokumendi tingimusi ja nõudeid, sh oleme tutvunud ehitusprojektiga, objektiga kohapeal ning sealsete töötingimustega, määranud tegemisele tulevate tööde koosseisu ja mahud, ning arvestanud nendega pakkumuse koostamisel.

  - Anname rajatud valgustussüsteemile 36 kuulise garantii.

ESITAME OMAPOOLSE PAKKUMUSE

Summad KM-ta

| Jrk | Nimetus | Tööde alustamine, kalendripäevades edukaks tunnistamisest | Tööde kestvus kalendripäevades | Summa, KM-ta, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekti- ja hankedokumentide nõuete kohase töökorras tänavavalgustussüsteemi ehitamine |  |  |  |
|  | Käibemaks |  |  |  |
|  | Kokku käibemaksuga |  |  |  |

Ühikuhinnad lepingu maksumuse ümberarvutamiseks võimalikul mahtude muutumisel:

| Nimetus | Mõõtühik | Kogus | Maksumus KM-ta, € |
| --- | --- | --- | --- |
| Ühe valgustiga valgustuspunkti maksumus, komplekteeritud valgustiga, valgusti kaitseaparatuuriga, valgustimastiga, konsooliga, jalandiga | kompl | 1 |  |
| Kahe valgustiga valgustuspunkti maksumus, komplekteeritud valgustitega, valgustite kaitseaparatuuriga, valgustimastiga, konsoolidega, jalandiga | kompl | 1 |  |
| Maakaabli paigaldamine kaevikus haljasalal, koos haljastuse taastamisega | m | 1 |  |
| Maakaabli paigaldamine kaevikus kõvakattega teede, platside alla, koos katte taastamisega | m | 1 |  |
| Maakaabli paigaldamine kinnisel meetodil, koos sisenemis- ja väljumiskohtade taastamisega | m | 1 |  |
| Pakkumuse maksumuse muutus (+/-), kui geodeetilise punkti 644 asukoht ei dikteeri kaablitrassi viimist ümber punkti ja trassi õgvendatakse sirgeks. | töö | 1 |  |
| Pakkumuse maksumuse muutus (+/-), kui valgustite, postide ja konsoolide värvus on standardne (tsingitud) | töö | 1 |  |

Tööde kestvus kalendripäevades, kui kasutatakse standardsetes värvides maste, mastiosi, valgusteid ……………….. kalendripäeva.

Meie pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste esitamise lõpptähtajast.

Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi:	………………………………….

Esindamise alus 	…………………………………

Allkiri:		______________________

Kuupäev:	____________________

Lisatud (vajadusel)